北京京城环保股份有限公司

招标采购公告

一、招标编号：ZB201603-HBYIB02

二、项目概况

项目名称：江苏爱科固体废物处理有限公司固废处理项目

项目位置：江苏省泰兴精细化工区闸北路东侧

- 招标范围

（一）工程规模： 60t/d危废焚烧处置项目。

（二）招标范围及要求：

1）进口烟气成分：

| 序号 | 烟气组成 | 体积Nm3/h |
| --- | --- | --- |
| 1. | CO2 | 1479.3 |
| 2. | N2 | 14590.6 |
| 3. | O2 | 1977.5 |
| 4. | H2O | 6581.3 |
| 5. | SO2 | 12.25 |
| 6. | HCL | 7.09 |
| 7. | HF | 1.47 |
| 8 | 合计 | 24919.29 |
| 9. | 飞灰 | 269.65kg/h |
| 10. | 石灰喷射量 | 162kg/h |
| 11. | 活性炭喷射量 | 5kg/h |

2）主要参数：

| 除尘器规格型号 | 名称脉冲袋式除尘器 不分室；底部灰仓4个；在线反吹；无旁通 |
| --- | --- |
| 除尘器数量 | 1台 |
| 进口烟气流量 | 24919.29 Nm3/h |
| 进口烟气温度 | 185℃ |
| 出口烟气温度 | 170℃ |
| 漏风量 | ≤2%进口烟气量 |
| 出口烟气流量 | 25319 Nm3/h |
| 除尘器阻损 | ≤1000 Pa |
| 除尘器耐压等级 | -6000Pa |
| 工作压力 | 按负压设计，按最大正压校核 |
| 布袋最大耐温 | 250℃ |
| 布袋数量 | 480条 |
| 布袋规格/材质 | Φ160x5000(由需方自行采购) |
| 布袋面积 | 1205㎡ |
| 排放限值 | 烟尘排放浓度≤10mg/Nm3 |

3）供货范围：本合同标的为包括（但不限于）合同设备（不限于除尘器本体、袋笼、脉冲阀、电动星型卸灰阀、螺旋输送机、手动插板门、灰斗空气炮、灰斗电加热、压缩空气罐至除尘器本体之间的连接管路及阀门等）、税金、包装费、运输费、技术资料、技术服务、乙方所在地用户培训、指导安装、调试费用等一揽子工作。

四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标方名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：王超 010-85235225 wangchao@bmei.net.cn；

徐非 010-85236007 281645881@qq.com。

4、计划交货时间：爱科项目2016年5月21日

5、投标文件要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2016年04月06日上午9时。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路4号院凯富大厦8层大会议室。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路4号院环保科技楼218室。（王超）

10.招标文件发售时间：2016年03月18日～2016年03月 25日。

11.招标文件澄清及答疑时间：2016年03月29日～2016年03月30日。

12.投标人“采用有限数量制”：合格单位不足9家全部邀请，超过9家取前9。

13. 本项目的招标控制价为85万元整。

14.上述所有时间均为北京时间。

五、资质条件及购买标书需要的文件

1、具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于300万元。提交企业营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证书（有效期内）复印件加盖公章各1份；

2、法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件（盖公章）1份；

3、投标方应具备同类、类似项目的建设施工经验，近3年有2个相应或类似业绩（提供运行证明）；

4、本项目不接受联合体投标，中标后不得转包，需提供中标后不得转包的承诺文件；

5、需提供具有良好的银行资信和商业信誉，无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

6、公告附表及相关文件。

六、其他

1、申请人应确保上述证明材料的真实性、有效性、合法性，否则由此引起的任何责任都由投标人自行承担；所有文件均需清晰完整，且加盖公司红章，否则视为无效.

2、有意向的申请人若对招标公告内容存有疑义，请在有效的招标文件发售时间内以电子邮件的形式联系。

七、投标费用

1、招标文件每套购置费 200元，售后不退。

北京京城环保股份有限公司

2016年03月18日

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加爱科项目布袋除尘器设备招标采购的投标资格。

2、我方同意招标方在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标方调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标方有权拒绝任何申请，而无需由招标方承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意如期参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 投标申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年       月      日

表2  类似项目经验

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年     月      日