## 十堰中转站布料机、钢构、移动平车及成套安装调试

## 采购招标公告

## 一、招标编号：

ZB202205-HBGC03

## 二、项目概况

1、十堰市生活垃圾中转站工程项目（简称）

（1）项目全称：十堰市生活垃圾中转站工程项目

（2）项目位置：湖北十堰市（大洋五洲及龙门二路转运站和大洋五洲垃圾转运站）

## 三、招标范围

1.工程规模：

每座转运站建设处理规模100t/d。转运站项目采用先进、成熟的水平压缩处理工艺，具体板式输送机输送至分体式移动压缩(三箱五位)系统，含除臭及喷淋系统。

- 招标设备参数明细：（详见规格书）

## 3.1转运站成套设备加工制造及安装调试

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布料机 | GTB30，φ800×1500，自重 810kg，电机功率 5.5kw（详见加工图纸） | 2套 | 制造、运输、安装调试（两座转运站各1套） |
| 2 | 地坑钢构 | 材料可现场下料拼焊(详见加工图纸) | 2套 | 制造、运输、安装调试（两座转运站各1套） |
| 3 | 移动平台 | 导轨长度：17000mm；宽度：4700mm；功率：2.2kw；（详见加工图纸） | 2套 | 制造、运输、安装调试（两座转运站各1套） |

## 3.2转运站成套设备机电安装及系统调试

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式输送机 | 输送量：30T/h；长度 21400mm；有效宽度 1500mm；电机功率 11kw；自重 24208kg（详见设备安装图纸） | 2套 | 散件现场拼装焊接（两座转运站各1套） |
| 2 | 压装机 | 生产能力：30T/h；外形尺寸：4340×2860×6220mm；平均循环时间 30s；推头最大推力 35T；自重 5300kg，电机功率：22kw，液压站及液压原配件等（详见设备安装图纸） | 2套 | 成套设备就位组装（两座转运站各1套） |
| 3 | 箱体 | 外形尺寸：5700×2500×2140mm；20m3/个；自重 3800kg（详见设备安装图纸） | 10套 | 成套设备就位（两座转运站各5套） |
| 4 | 电气电控系统 | 外形尺寸：5700×2500×2140mm；20m3/个；自重 3800kg（详见电气电控安装清册及图纸） | 2套 | 电气电控安装（两座转运站各1套） |

供货范围由投标方根据本“技术规格”要求确定，投标方提供的货物的数量、规格型号应完全满足技术规格的要求。如投标方在技术文件中所报的货物数量不能完全满足技术规格的要求，则投标方应负责补齐相应的货物，其合同价格不作调整。

- 招标范围说明：包括但不限于二次设计、选型、制造、采购、运输、安装、调试试验及检查、消缺、性能验证、技术和售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等一揽子工作。

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：于江坤 010-85235226/18610828513  yujiangkun@bmei.com

4、交付使用时间：2022年7月20日（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：暂定2022年6月17日（北京时间）。具体以2022年6月8日向各投标方发出的开标时间及形式公告为准。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路6号凯富大厦招标方确定的会议室。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路6号凯富大厦310室    于江坤

10、招标文件发售时间：2022年5月31日～2022年6月7日（工作日，9~17时）。

报名单位须在满足本公告“五、1”条款前提下，按照“五、2”条款组织并提供电子版材料，招标方进行资格预审，并向通过资格预审的报名单位发放招标文件。

11、招标文件澄清及答疑时间：2022年6月8日17时前。

12、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

- 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于500万元；

（2）投标人应具备同类、类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函；

（7）与招标方无关联关系说明；

（8）本公告附表1、2、3、4对应内容。

## 六、投标费用

- 招标文件每套购置费1000元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

北京京城环保股份有限公司

2022年5月31日

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加十堰市生活垃圾中转站工程项目布料机、钢构、移动平车及成套安装调试招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

说  明

致：北京京城环保股份有限公司

我公司（                                     ）持股人（或公司董高监人员）及其近亲属无在贵公司任职的情况，特此说明。

单位名称（签章）：

年    月    日

# 授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年月日

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年审计报告中的资产负债表、损益表和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3  类似项目经验（三个合同复印件及以上）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年   月   日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：   年   月   日