## 招标公告

## 一、招标编号：

ZB202303-HBGC02

## 二、项目概况

1、北京市平谷区厨余（餐厨）处理项目（简称）

（1）项目全称：北京市平谷区厨余（餐厨）处理项目

（2）项目位置：北京市平谷区东高村镇南宅村生活垃圾综合处理厂

## 三、招标范围

工程规模：增加日处理150吨厨余垃圾处理能力的设施，其中餐厨处理能力50吨/天，厨余处理能力100吨/天；新建污水处理系统日处理量220吨/天；新建厌氧及沼气预处理系统；现有前处理车间中配电室扩建夹层；新建配套循环泵房、供水泵房；增加餐厨垃圾和家庭厨余垃圾卸料区及预处理线；

招标设备参数明细：（详见规格书）

- 供货范围：

厌氧发酵子系统：包括进料均质罐、湿式厌氧罐、出料缓冲罐及辅助设施系统，含阀门、仪表、罐体防雷等；

包括但不限于设计、选型、制造、采购、运输、装卸、储存、安装、调试试验及检查、安装验收、试运行、消缺、性能验证、技术和售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等。

- 设备采购总体要求：

1）各处理单元包括的设备对进料、出料、材质等做出相关技术要求规定；对设备的型号、规格等不做硬性规定；

2）本工程采用高温厌氧消化工艺。厌氧消化及产沼系统24小时运行，厌氧系统包含温度控制装置，确保厌氧罐物料温度为55度。厌氧区域内所有设备材质必须考虑防腐；

3）厌氧系统核心设备，厌氧罐搅拌器，须采用进口产品,物料输送泵（进口品牌）、阀门（依博罗）、仪表（西门子、E+H）等；

4）浆液物料管道、沼气输送管道全部采用不锈钢材质；

5）所有设备维护、检修方便；易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的零部件的部位需要设置平台及爬梯，易于拆卸、更换及修理。钢结构、支架平台考虑防腐，除锈、喷漆要求；

6）厌氧区域内所有设备、电动阀门仪表须考虑防爆，符合国家相关规范；

7）室外放置的设施要有防冻能力，例如液位计和液晶显示仪表等

8）设备供应方根据提供工艺和类似工程经验，提供臭气产生点源及产生量清单；

9）工艺调试期不得超过60天，期间的水、电以及招标人配合调试的操作人员工资由招标人负责；工艺调试及系统调试、试运行期间的其他费用包括活性污泥、药剂耗材由投标人负责。

10）厌氧系统设置除砂装置，确保厌氧罐的清罐周期不低于10年。

11）厌氧罐顶部设置有效的除浮渣和除沫装置，厌氧罐爬梯形式为旋转梯。

12）厌氧罐含水封、正负压保护器以及相应的沼气压力安全装置。含有压力、温度、液位、pH、甲烷、硫化氢等在线仪表。

13）根据工艺需求对厌氧系统内罐体及设备进行保温层及保护层的设计、供货及安装。

14）供货范围内的罐体、搅拌器及保温材料（含保护，外观及颜色需与招标方协商后确定）由投标方安装，其它由招标方安装。投标方须提供相应的技术设计及现场技术指导，包括仪表、泵、管道、电缆、桥架、电气控制等施工图及接线原理图。

供货范围由投标方根据本“技术规格”要求确定，投标方提供的货物的数量、规格型号应完全满足技术规格的要求。如投标方在技术文件中所报的货物数量不能完全满足技术规格的要求，则投标方应负责补齐相应的货物，其合同价格不作调整。

数量：1套。

- 招标范围说明：包括但不限于二次设计、选型、制造、采购、运输、指导安装、调试试验及检查、消缺、性能验证、技术和售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等一揽子工作。

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：于江坤 010-85235226/18610828513  yujiangkun@bmei.com

4、交付使用时间：2023年4月20日（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2023年04月07日上午10:00（北京时间）。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路6号凯富大厦招标方确定的会议室。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路6号凯富大厦310室    于江坤

10、招标文件发售时间：2023年03月21日～2023年03月27日（工作日9:00~17:00）。

11、招标文件澄清及答疑时间：2023年03月28日～2023年03月29日。

12、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

- 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于1000万元；

（2）投标人应具备同类、类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函；

（7）无关联关系说明（后附格式）；

（8）质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证证书；

（9）招标公告附表1、2、3、4相关内容。

## 六、投标费用

- 招标文件每套购置费500元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

3、本公告可在招标方官网http://www.bmei.com下载。

北京京城环保股份有限公司

2023年3月20日

# 第二章 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加北京市平谷区厨余（餐厨）处理项目厌氧系统设备招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年    月    日

法人及授权代理人身份证复印件：

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年审计报告中的资产负债表、损益表和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3  类似项目经验（三个合同复印件及以上）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年   月   日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：   年   月   日

说  明

致：北京京城环保股份有限公司

我公司（                                     ）持股人（或公司董高监人员）及其近亲属无在贵公司任职的情况，特此说明。

单位名称（签章）：

年    月    日