## 招标公告

## 一、招标编号：

ZB202303-HBGC04

## 二、项目概况

1、北京市平谷区厨余（餐厨）处理项目（简称）

（1）项目全称：北京市平谷区厨余（餐厨）处理项目

（2）项目位置：北京市平谷区东高村镇南宅村生活垃圾综合处理厂

## 三、招标范围

1.工程规模：增加日处理150吨厨余垃圾处理能力的设施，其中餐厨处理能力50吨/天，厨余处理能力100吨/天；新建污水处理系统日处理量220吨/天；新建厌氧及沼气预处理系统；现有前处理车间中配电室扩建夹层；新建配套循环泵房、供水泵房；增加餐厨垃圾和家庭厨余垃圾卸料区及预处理线；

2.招标设备参数明细：（详见规格书）

3.2设备技术参数要求

|  | 压榨脱水机采购技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |  |
| 1 | 压榨脱水机 | 1 | 进料情况： （1）物料：经水力制浆后厨余（餐厨）垃圾固渣部分； （2）物料成分：有机物、软性塑料包装物、玻璃与陶瓷类重杂质等； （3）物料形状：粒径≤80mm； （4）物料含水率：进料含水率80%（质量）； （5）进料方式：螺旋输送 （6）PH值：4-6； （7）处理量：≥15t/h； 出料情况： （1）出料要求：固相含水＜65%（以南宫项目餐厨垃圾为参考标准）； - （2）液相为管道输送； 其它要求： - （1）主轴螺旋直径不低于790mm，有轴双螺旋叶片压榨形式，处理能力与系统配套，沥孔6mm； - 节能环保； - 润滑形式：定期加注润滑，明确润滑点及润滑油脂型号及周期； - 脱水机零部件材质的选择需要充分考虑物料的腐蚀性，保证设备的连续稳定运行。筛框整体与物料接触部分为不锈钢SUS304，筛板厚度10mm，滤鼓为可分拆式，框外部加强筋材质为不锈钢SUS304；槽体、挡水板装置，反压门盖为不锈钢SUS304，螺旋叶片为整体铸35#钢结构，出料尾端堆焊耐磨硬质耐磨合金，主轴为45#钢调质处理,联接盘座为铸钢,其余支承座、反压门臂等为不锈钢SS304。 - 配套供应说明：轴承：SKF或同级别品牌，减速电机：国茂国泰、浙江通力、浙江恒齿等同等品牌。 - 设备表面喷涂：表面按化工设备要求喷涂环氧树脂防护漆，底漆至少两遍，面漆颜色由甲方确定；标识按甲方要求； - 提供电气原理图，配合甲方做好电气控制； - 脱水机进、出料口设置配对法兰； - 脱水机要求具有防臭密封，密封牢固可靠，并具有可换性； - 设置一处快速观察孔，具备观察和方便挤压液相取样功能。 |

# 供货范围

- 压榨脱水机整机供货，包括机罩、筛框、螺旋体、联轴盘、主轴、减速 电机、气控装置、机座、挡水、地脚螺栓等。

- 备品备件(如有)；

- 随机附件；

- 专用工具；

- 地脚过渡件（见图纸）；

- 技术资料，设备说明书等；

- 配合电气控制系统设计（提供甲方所有需要的资料）；

- 指导安装、调试；

- 培训；

（10）售后服务

乙方供货应为全套设备，在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在设备供货清单中并未列入而确实是乙方成套设备供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，乙方应负责将所缺的部件、技术资料等补齐，且不发生费用问题。

- 招标范围说明：包括但不限于二次设计、选型、制造、采购、运输、指导安装、调试试验及检查、消缺、性能验证、技术和售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等一揽子工作。

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：于江坤 010-85235226/18610828513  yujiangkun@bmei.com

4、交付使用时间：2023年4月30日（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2023年04月10日下午13:30（北京时间）。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路6号凯富大厦招标方确定的会议室。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路6号凯富大厦310室    于江坤

10、招标文件发售时间：2023年03月24日～2023年03月30日（工作日9:00~17:00）。

11、招标文件澄清及答疑时间：2023年03月31日～2023年04月03日。

12、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

- 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于500万元；

（2）投标人应具备同类、类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函；

（7）无关联关系说明（后附格式）；

（8）质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证证书；

（9）招标公告附表1、2、3、4相关内容。

## 六、投标费用

- 招标文件每套购置费300元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

3、本公告可在招标方官网http://www.bmei.com下载。

北京京城环保股份有限公司

2023年3月23日

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加北京市平谷区厨余（餐厨）处理项目压榨脱水机设备招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年    月    日

法人及授权代理人身份证复印件：

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年审计报告中的资产负债表、损益表和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3  类似项目经验（三个合同复印件及以上）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年   月   日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：   年   月   日

说  明

致：北京京城环保股份有限公司

我公司（                                     ）持股人（或公司董高监人员）及其近亲属无在贵公司任职的情况，特此说明。

单位名称（签章）：

年    月    日