## 北京北一机床有限责任公司废水、中水及废气处理系统技改升级项目沸石固定床吸附脱附+CO系统招标公告

## 一、招标编号：

ZB202304-HBGC02

## 二、项目概况

1、废气处理系统技改升级项目

（1）项目全称：北京北一机床有限责任公司废水、中水及废气处理系统技改升级项目

（2）项目位置：北京市顺义区

## 三、招标范围

1.工程规模：本工程为改造项目，废气治理60000m3/h；

2.招标设备参数明细：（详见规格书）

3、招标范围

（1）负责喷漆间的进风口处至排气筒排风口范围内对原有系统设备的利旧、改造、拆除等工作，提供项目改造方案。拆改、利旧内容见下表；

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 内容 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 活性炭装置拆除 | 套 | 1 | 活性炭装置，钢结构及附属设施拆除 | 投标方承包范围 | 详见附表 |
| 2. | 抽风风机拆除 | 台 | 3 | 风机、电机及附属设施拆除 | 投标方承包范围 | 详见附表 |
| 3. | 排气筒部分管道拆除 | 项 | 1 | 排气管路利旧，局部拆除更换及衔接 | 投标方承包范围 | 详见附表 |
| 4. | 电控系统拆改 | 项 | 1 | 拆除原有设备电缆、桥架等，改造原有电气柜 | 投标方承包范围 | 详见附表 |
| 5. | 送风风机利旧 | 台 | 3 | 对原有送风风机改造、利用 | 投标方承包范围 | 详见附表 |

注：原有进线供电电缆为ZB-YJV-1kV-3x150+2x70，暂不考虑更换，投标方需注意装机总功率是否满足或考虑设备互锁启动运行用电负荷。

（2）提供一套沸石固定床吸附脱附+CO系统一套，包括不限于：预处理系统、沸石吸附床、沸石分子筛、催化氧化系统、脱附风机、新风系统、燃烧器、热交换系统、风机、消防设施、配套管线、桥架、电控柜、自动控制系统、钢结构支撑等。

（3）提供备品及备件；

（4）负责设备系统的运输、安装、搬运、卸车和调试；

（5）由投标方采购有资质的第三方进行项目验收检测，并配合第三方检测验收；

（6）提供必需的图纸、资料和对操作员工的培训。

供货范围由投标方根据本“技术规格”要求确定，投标方提供的货物的数量、规格型号应完全满足技术规格的要求。如投标方在技术文件中所报的货物数量不能完全满足技术规格的要求，则投标方应负责补齐相应的货物，其合同价格不作调整。

数量：1套。

- 招标范围说明：包括但不限于二次设计、选型、制造、采购、运输、安装、调试试验及检查、消缺、性能验证、技术和售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等一揽子工作。

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：于江坤 010-85235226/18610828513  yujiangkun@bmei.com

4、交付使用时间：2023年6月20日（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2023年05月24日上午10:00（北京时间）。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路6号凯富大厦三层招标方确定的会议室。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路6号凯富大厦310室。

10、招标文件发售时间：

报名及资格预审时间：2023年04月28日~2023年05月08日；

招标文件发售时间：2023年05月09日～2023年05月11日（同期，投标方可进场踏勘）；

以上为每个工作日的9时至17时。

11、招标文件澄清及答疑时间：2023年05月12日～2023年05月15日。

12、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

- 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于1000万元，实缴资金150万元以上（含）。

（2）投标人应具备同类、类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函；

（7）无关联关系说明（后附格式）；

（8）质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证证书；

（9）招标公告附表1、2、3、4相关内容。

## 六、投标费用

- 招标文件每套购置费300元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

3、本公告可在招标方官网http://www.bmei.com下载（本公告下方链接）。

北京京城环保股份有限公司

2023年4月28日

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加北京北一机床有限责任公司废水、中水及废气处理系统技改升级项目沸石固定床吸附脱附+CO系统招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

# 法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年月日

附法人及授权代理人身份证复印件：

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年资产负债表、损益表和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3  类似项目经验（三个合同复印件及以上）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：年月日

说  明

致：北京京城环保股份有限公司

我公司（                                     ）持股人（或公司董高监人员）及其近亲属无在贵公司任职的情况，特此说明。

单位名称（签章）：

年    月    日